ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС «ИВЕКО – НЕМАН 420224-11»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полная масса ТС, кг: Масса снаряженного транспортного средства, кг: Габаритные размеры, мм: длина / ширина / высота: Колесная база, мм: Колея передних колес, мм: Колея задних колес, мм: Длинна переднего свеса, мм: Длинна заднего свеса, мм: Пассажировместимость, (число мест для сидения) чел: Максимальная скорость, км/ч: Двигатель (дизель) Мощность, кВт (лс) / объём, л: EURO-4 Контрольный расход топлива, л./100 км. | 7000 5065 8040/2340/ 2900 4350 1725 1660 1010 2630 30 (28+1) 90 IVECO F1C 107 кВт ( 146 л.с.) / 3,0 л. 15 | Сцепление/Привод сцепления: Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом Коробка передач: 6S – 400, шестиступенчатая, механическая Подвеска: - передняя - независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости - задняя - рессорная, усиленная. Колеса / Шины Дисковые, стальные /225/75R 16 Рулевое управление: с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка Тормозная система: Гидравлическая, с ABS Электрооборудование 12V, генератор 110А |
| --- | --- | --- |

ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА И САЛОНА:

Кузов:  Сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован стеклопластиковыми панелями, алюминиевые сервисные люки.

Багажные отделения: справа, слева и сзади кузова. Общий объём багажных отделений  1,5 м3

Остекление кузова:  	Тонированные стеклопакеты с шелкографитным напылением  (Либо тонированные панорамные стёкла с форточками).

Пассажирские двери:  Одна одностворчатая в базе и одна аварийная в заднем свесе.

Привод дверей:  Передняя – Электрический, задняя - механический

Пассажирские сидения: С высокой спинкой,  регулируемые, с обивкой из ткани,  28 сидячих пассажирских мест.  Сидения импортного производства. Сидения оборудованы инерционными трёхточечными  ремнями безопасности.

Вещевые полки: расположены над сидениями.

Вентиляция:  Естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы, форточки боковых окон.

Отопление пассажирского салона:  Жидкостное, от системы охлаждения двигателя с помощью салонных конвекторов и с помощью радиаторов. В зимнее время охлаждающая жидкость прогревается с помощью автономного отопителя системы охлаждения ДВС.

Оборудование кабины водителя:  Подрессоренное сидение с ремнем безопасности, электронный тахограф, фронтальный отопитель, вывод кондиционера.

Дополнительные опции:

Кондиционирование:  Накрышный блок-кондиционер, мощностью 13 кВт с подачей воздуха на каждого пассажира фирмы Alex (Израиль).

Сидения: комфортабельные, раздвижные, с высокой спинкой,  регулируемые, с обивкой из ткани, импортного производства. Сидения оборудованы трёхточечными инерционными ремнями безопасности.

Вещевые полки с индивидуальными сервис – блоками освещения и кондиционирования, расположены над сидениями.

Задняя пневматическая подвеска

Гарантийные обязательства производителя: в случае обнаружения производственного брака, 12 месяцев на автомобиль в целом и 24 месяца либо 200 000 км пробега на силовую линию (ДВС, КПП, задний мост), за исключением узлов и деталей, подверженных естественному износу.

Обращаем Ваше внимание, что в случае необходимости, мы поможем подобрать для Вас                                    	 выгодные предложения по лизингу и кредитованию, оформить необходимые документы.

НАШИ КОНТАКТЫ:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ  ОАО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС»

Адрес: Московская обл., Симферопольское шоссе, дом. 3. (пересечение МКАД и Варшавского шоссе)

Телефон: +7 495 411-54-33 (доб.  1);    Факс: +7 495 388-04-03

Email: info@sovinter.ru,  Сайт в интернете: www.sias-iveco.ru